# MQ-2 Sensor

Der MQ-2 Gassensor ist ein vielseitiger Halbleitersensor, der in unserem Fall zur Detektion von Rauch verwendet wird. Er kann aber auch Gase wie LPG, Propan, Butan und Wasserstoff

### Anschluss und Signale

- VCC (Voltage Common Collector): 5V Versorgungsspannung

- GND (Ground/Masse): Masse

- AOUT (Analog Out): Liefert einen analogen Spannungswert (0-5V), der proportional zur Rauch -/ Gaskonzentration ist. Höhere Konzentration = niedrigere Widerstand, höhere Analogspannung (typischerweise).

- DOUT (Digital Out): Liefert ein "HIGH" oder "LOW"-Signal, basierend auf einem über ein Potentiometer am Sensor einstellbaren Schwellenwert.

### PPM-Berechnung

Um aussagekräftige PPM (Parts per Million) Werte zu erhalten, muss der Sensor kalibriert werden. Der MQ-2 reagiert auf verschiedene Gase unterschiedlich.

- Grundwiderstand (Ro): Der Widerstand des Sensors in sauberer Luft.

- Sensorwiderstand (Rs): Der Widerstand in der Messumgebung.

Die Gaskonzentration wird durch das Verhältnis RsRo bestimmt, welches sich aus dem analogen Spannungswert berechnen lässt.